Załącznik 3. Ogólna lista kontrolna do oceny stanowiska pracy na podstawie obserwacji.

| Punktacja |  | Warunki |
| --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza |  |  |
| -3 |  | najczęściej poniżej zera |
| -2 |  | generalnie miedzy 0 oC a 10 oC |
| -1 |  | generalnie miedzy 10 oC a 18 oC |
| 0 |  | generalnie miedzy 18 oC a 25 oC |
| 1 |  | generalnie miedzy 25 oC a 32 oC |
| 2 |  | generalnie miedzy 32 oC a 40 oC |
| 3 |  | generalnie powyżej 40 oC |
| Wilgotność powietrza |  |  |
| -1 |  | suche gardło/oczy po 2-3 godz. |
| 0 |  | normalna |
| 1 |  | wilgotna skóra |
| 2 |  | skóra kompletnie mokra |
| Promieniowanie cieplne |  |  |
| -1 |  | zimno na twarzy po 2-3 min. |
| 0 |  | nie zauważalne promieniowanie |
| 1 |  | ciepło na twarzy po 2-3 min. |
| 2 |  | nie do zniesienia, na twarzy po okresie powyżej 2 min. |
| 3 |  | natychmiastowe odczucie oparzenia |
| Ruch powietrza |  |  |
| -2 |  | silny ruch zimnego powietrza |
| -1 |  | lekki ruch chłodnego powietrza |
| 0 |  | brak ruchu powietrza |
| 1 |  | lekki ruch ciepłego powietrza |
| 2 |  | silny ruch ciepłego powietrza |
| Obciążenie pracą fizyczną |  |  |
| 0 |  | praca biurowa: lekka, małe skurcze mięśni, okazjonalne ruchy o normalnej intensywności |
| 1 |  | umiarkowana praca rąk i nóg: użycie maszyn stacjonarnych, umiarkowane chodzenie |
| 2 |  | intensywna praca rąk i tułowia: przenoszenie ciężkich obiektów, pchanie, ścinanie drzew, szybkie chodzenie podczas przenoszenia ciężkich ładunków |
| 3 |  | bardzo intensywna praca o dużej szybkości: schody, drabiny, wymuszone tempo pracy |
| Odzież |  |  |
| 0 |  | lekka, elastyczna, nie wpływająca na wykonywaną pracę |
| 1 |  | długa, ciężka, wpływająca na wykonywaną pracę |
| 2 |  | niewygodna, ciężka, specjalna dla promieniowania, wilgotności lub zimnych środowisk |
| 3 |  | specjalny kombinezon z rękawicami, kapturem, butami |
| Ochrony twarzy, rąk, stóp |  |  |
| 0 1 2 3 | Ochrony zapewniające komfort cieplny Ochrony słabo chroniące przed trudnymi warunkami pracy Ochrony źle chroniące przed trudnymi warunkami pracy Stosowane ochrony nie chronią przed trudnymi warunkami pracy |  |
| Opinie pracowników |  |  |
| -3 |  | drżenie, silny dyskomfort całego ciała |
| -2 |  | silny dyskomfort lokalny, ogólne odczucie wychłodzenia |
| -1 |  | lekki dyskomfort lokalny |
| 0 |  | brak dyskomfortu |
| 1 |  | niewielkie pocenie i dyskomfort, pragnienie |
| 2 |  | silne pocenie, silne pragnienie, zmienne tempo pracy |
| 3 |  | bardzo silne pocenie, bardzo męcząca praca, odzież specjalna |

Data oceny/ pora roku / …………………………………………………..