- Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

Formularz oferty

| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Adres lub siedziba: ……………………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………....... |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Numer NIP: |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym | - Imię i nazwisko: ………………………….. - tel.: ………………………………………… - adres e-mail: ……………………………… |
| Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem |  tak  nie |
| Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy |  |
| Nr konta, na które Zamawiający zwróci wadium |  |

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią.

Łączna cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie: ……………………………..................................................................................... zł), w tym:

Wykonanie I i II etapu przedmiotu zamówienia - cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie: ……………………………................................................................. zł),  w tym między innymi za:

Dostawę dwustrefowego symulatora efektów klimatycznych (strefa ekstremalna, strefa łagodna) - …………. zł netto + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto;

Dostawę systemu oświetlenia z regulacją natężenia światła - …………. zł netto + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto;

Dostawę systemu audiowizualnego odpornego na warunki klimatyczne- …………. zł netto + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto;

Dostawę wytwornicy dymu - …………. zł netto + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto;

Wykonanie III etapu przedmiotu zamówienia - cena za realizację przedmiotu zamówienia wynosi …………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł) + podatek VAT ……% w wysokości ……………… zł, tj. łącznie ………………… zł brutto (słownie: …………………………….............................................................. zł).

- Oświadczamy, że wartość brutto podana w ofercie jest ceną ryczałtową;

- Oświadczamy, iż cena oferty obejmuje całość wykonania zamówienia, a w szczególności wszystkie należności publiczno-prawne z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty wykonania robót oraz ich realizacji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi PN oraz przepisami BHP i ppoż.;

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonanie prac budowlanych i montażowych wykonanych w ramach adaptacji pomieszczeń:

60 miesięcy – ………….;

72 miesiące – ………….

- W zakresie realizacji zamówienia Wykonawcę reprezentuje Koordynator robót - …………………………………………………………

(imię i nazwisko, nr tel.);

Oferuję dostawę zestawu komputerowego i urządzeń peryferyjnych:

| STACJA ROBOCZA | Jedn. Centr.: TYP-K5 – stacja robocza-wielozadaniowa Monitor: TYP-M6 - MONITOR 27" 2560x1440 px |  |
| --- | --- | --- |
|  | TYP-K5 stacja robocza-wielozadaniowa | TYP oferowany: …………………………… Producent: …………………………............ |
| Element | Jednostka centralna TYP-K5 - minimalne parametry wymagane | Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze, niż wymagane) |
| Procesor | Jeden procesor (wymagana 1 szt.) wielordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w wysokowydajnych stacjach roboczych , o wydajności ocenionej co najmniej 10772 punktów zdobytych teście PassMark – CPU Mark. Wydajność procesora została określona na podstawie punktów zdobytych w teście PassMark - CPU Mark (którego wyniki opublikowano w dniu 10.07.2018r. na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) uzyskanych w konfiguracjach tam opisanych (traktowanych jako referencyjne dla jednoznacznego określenia dolnej granicy wydajności procesora). Wydruk wyników testów dostępnych procesorów opublikowany w dniu 10.07.2018 r. na ww. stronie został dołączony do Formularza ofertowego. Maksymalny pobór mocy procesora musi być nie większy, niż 65 W Wydajność powyższego procesora w oferowanej stacji roboczej, zmierzona poprzez wykonanie na niej powinna być nie mniejsza od wydajności konfiguracji referencyjnej z tym procesorem. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca może zostać poproszony o dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania testującego oraz dokładnego opisu wykonanych testów wraz z ich wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Typ / producent procesora: ……………………………….… |
| Płyta główna | Zawierająca chipset dedykowany dla procesora oraz wydajnych stacji roboczych używanych do wydajnego przetwarzania graficznego 2D. | Typ / producent chipsetu: …………………………………… |
| Pamięć RAM | Min. 16 GB pamięci RAM min. DDR4 2400 MHz, bez kontroli parzystości, możliwość rozbudowy do min. 64 GB |  |
| HDD | Jeden (1) dysk SSD 256 GB + jeden (1) dysk HDD 2TB, SATA III, 7200 rpm |  |
| Napęd optyczny | Multinagrywarka min. 8x DVD+/-RW, SATA |  |
| Oprogramowanie nagrywarek | Dołączone oprogramowanie do obsługi napędu optycznego z nośnikiem |  |
| Karta graficzna | Jedna niezależna (niezintegrowana) wyposażona we własną pamięć, nie obciążająca pamięci systemowej stacji roboczej, min. 2 GB GDDR5, dedykowana do pracy w bardzo cichych stacjach roboczych, z profesjonalnymi aplikacjami przetwarzania grafiki 2D wraz z obsługą dwóch monitorów o wysokiej rozdzielczości. Wyposażona w złącza min. 2 x DP lub 2 x mDP(odpowiednie do zaoferowanego monitora, z możliwością podłączenia drugiego monitora) Wymagane wsparcie technologii DirectX w wersji co najmniej 12, OpenGL w wersji co najmniej 4.5, Shader Model min. 5.1. Grafika o wydajności ocenionej co najmniej 3094 punktów zdobytych teście PassMarkPerformanceTest - G3D Mark. Wydajność karty graficznej została określona na podstawie punktów zdobytych teście PassMark - G3D Mark(którego wyniki opublikowano w dniu 10.07.2018 r na stronie http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html Wydruk wyników testów dostępnych kart graficznych opublikowany w dniu 10.07.2018r na ww. stronie został dołączony do Formularza ofertowego. Maksymalny pobór mocy karty graficznej musi być nie większy, niż 40 W. Wydruk z ww. strony z dnia 10.07.2018 r. należy dołączyć do oferty z zaznaczonym wynikiem dla oferowanej karty graficznej. | Typ / producent karty graficznej: …………………………… |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną 1000 Mbps (RJ-45) |  |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną w standardzie High Definition lub równoważnym |  |
| Obudowa | Pionowa typu Tower, metalowa, musi umożliwiać łatwą rozbudowę systemu, wydajne chłodzenie podzespołów, bardzo cichą pracę stacji roboczej oraz jej serwisowanie bez użycia narzędzi. Wbudowany głośnik. Zasilacz o mocy dostosowanej do konfiguracji komputera. Wnęki: min. 2 x 3,5” wewnętrzne, min. 1 x 5.25” zewnętrzne. |  |
| Zasilanie | Zasilacz certyfikowany zgodnie ze standardem 80PLUS na poziomie co najmniej GOLD |  |
| Porty i złącza | - min. 6 x USB 3.x (w tym min. 2 z przodu obudowy) - min. 2 porty DP. - 1 x RJ45 - Audio (słuchawki + mikrofon na przednim panelu obudowy) Rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wymaganej liczby portów USB nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Mysz (z podkładką) | Mysz optyczna, ergonomiczna z szybkim scrollingiem, bezprzewodowa |  |
| Klawiatura | Standardowa – bezprzewodowa |  |
| Oprogramowanie systemowe | Zainstalowany i skonfigurowany system operacyjny 64-bitowy z interfejsem graficznym w języku polskim + nośnik (lub dostępna funkcjonalność wykonania kopii instalacyjnej systemu operacyjnego na nośniku zewnętrznym) + komplet sterowników na nośnikach optycznych System operacyjny zainstalowany i skonfigurowany w stacji roboczej musi być kompatybilny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego: Adobe AcrobatProf. 11, Adobe Acrobat Prof.. 9, Adobe Acrobat XI Pro Pl, Adobe PhotoShop CS5, Adobe Photoshop CS6, Adobe Web Premium CS5, Audacity, AutoCAD, Checkpoint Smart Console, Corel Designer Technical Suite 12, CorelDraw 11, CorelDraw Graphics Suite 12, CorelDraw Graphics Suite X5, CorelDraw X3, CorelDraw X4 Graphics Suite, CorelDraw, CST Studio Suite, English Translator TX2 Synergy, InDesign Cs 5.5, IntelliJ IDEA 14, Mathlab, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Visio 10, Office Visio Professional 2007, Photoshop CS 6, PhotoShop CSS Extended v. 12.0.4 x64, PhotoShop, Pinnacle Studio HD ultimate, Simple ERP, SPSS Statistics, Statistica, Statistica 8.0, Statistica 10.0 MR1 i musi umożliwiać bezproblemowe zainstalowanie, skonfigurowanie i użytkowanie ww. oprogramowania w jego pełnej funkcjonalności z wykorzystaniem oryginalnych bibliotek i sterowników, bez użycia jakichkolwiek programów dodatkowych, np. emulatorów lub nakładek. System operacyjny zainstalowany i skonfigurowany w stacji roboczej musi zapewnić dostęp zdalny do stacji w celu przeprowadzenia jej rekonfiguracji, bez konieczności instalacji jakichkolwiek programów dodatkowych. | Typ / producent /wersja Systemu operacyjnego: …………………………………………….. |
| Monitorowanie i diagnostyka | Technologia monitorowania i diagnostyki stacji roboczej na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego, zapewniająca monitorowanie konfiguracji i diagnostykę komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersja BIOS płyty głównej. |  |
| Funkcje bezpieczeństwa | - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) |  |
| Certyfikaty | - Deklaracja zgodności CE. - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z zainstalowanym i skonfigurowanym na nich systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego) - Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0 |  |
| Emisja hałasu (potwierdzona wynikami pomiarów) | - Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynoszący maksymalnie 35 dB (potwierdzony stosownym certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę na podstawie raportu z pomiarów lub oświadczeniem producenta komputera dołączonym do oferty) - Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | - Stacja robocza musi być oznaczona niepowtarzalnym numerem seryjnym (kodem serwisowym) umieszonym na obudowie - Możliwość sprawdzenia telefonicznego (oraz na stronie internetowej producenta) konfiguracji sprzętowej stacji roboczej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego (kodu serwisowego) bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień zamieszczonych na stronie producenta zestawu, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| MONITOR | TYP-M6 - Monitor 27” IPS, 2560x1440 px wraz z przewodem łączącym z jednostką centralną | TYP oferowany: …………………………… Producent: …………………………………. |
|  | Minimalne parametry wymagane | Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze, niż wymagane) |
| Dotykowy | Nie |  |
| Typ | biurowy |  |
| Wielkość matrycy i typ | 27", IPS LED |  |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x1440 px przy 60 Hz |  |
| Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| Kontrast | min. 1000 : 1 (100M :1 dynamiczny) |  |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |  |
| Wielkość plamki | 0,233mm |  |
| Kąty widzenia | Poziomo 178 stopni, pionowo 178 stopni |  |
| Paleta barw | Min. 16,7 mln |  |
| Wymagane parametry użytkowe | - regulacja wysokości umocowania ekranu - regulacja odchylenia ekranu względem płaszczyzny poziomej |  |
| Złącza sygnałowe | Złącza we: min. 1 x DP, 2 x HDMI ,1x D-SUB, |  |
| Inne łącza | 4x USB 3.0 ,1x słuchawkowe |  |
| Certyfikaty i normy | CE Mark, EPA Energy Star |  |
| Obudowa | Kolor obudowy: dowolny |  |
| Wyposażenie | Wymagane: kabel zasilający, kabel sygnałowy umożliwiający połączenie monitora z komputerem |  |
| Gwarancja producenta | Min. 36 miesięcy |  |
| ZASILACZ AWARYJNY UPS | TYP-U1-900VA - Zasilacz awaryjny UPS dostosowany do zasilania stacji TYP-K5 oraz monitora TYP-M6 wraz z niezbędnym okablowaniem | TYP oferowany: …………………………… Producent: ……………………………........ |
|  | Minimalne parametry wymagane | Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze, niż wymagane) |
| Moc wyjściowa | 540 W / 900 VA |  |
| Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| Gniazda wyjściowe | 8 x IEC320 C13 w tym 4 gniazda podtrzymywane bateryjnie |  |
| Napięcie wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230V Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 180–290 V |  |
| Czas podtrzymania | Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% 16 minut (270 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 4,5 minut (540 W) |  |
| Ochrona przed przepięciami | Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) - 610 Joules |  |
| Porty komunikacyjne | USB |  |
| Alarm dźwiękowy | - alarm przy zasilaniu z akumulatora, - alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora, - ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie |  |
| Certyfikaty | Znak A, Znak C, CE, GS Mark |  |
| Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 24 miesiące na akumulator |  |
| Warunki gwarancji i serwisu: Gwarancja: 36 miesięcy na jednostkę centralną i monitor oraz zasilacz UPS Serwis gwarancyjny: W siedzibie Zamawiającego Pełna sprawność sprzętu zostanie przywrócona w czasie nie dłuższym, niż 48 godzin od otrzymania formalnego zawiadomienia o awarii sprzętu + warunki zawarte w umowie Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego lub są komisyjnie utylizowane W przypadku konieczności naprawy w czasie dłuższym, niż 48 godzin podmiot świadczący serwis nieodpłatnie dostarczy sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach i nieodpłatnie przygotuje go do pracy zgodnej z przeznaczeniem sprzętu naprawianego (w przypadku uszkodzenia jednostki centralnej komputera serwis wykona na sprzęcie zastępczym instalację oprogramowania dostarczonego przez użytkownika i przekopiowanie koniecznych danych) Jeżeli sprzęt po 3 (trzech) naprawach nadal wykazuje wady w działaniu – zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub nastąpi zwrot zapłaty Zamawiającemu (w pełnej kwocie brutto za cały wadliwy zestaw, który zostanie zwrócony Wykonawcy) – wg decyzji Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dla jednostki centralnej komputera, monitora i zasilacza awaryjnego – wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku co najmniej dla jednostki centralnej komputera. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta dla jednostki centralnej komputera, monitora i zasilacza awaryjnego – wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku co najmniej dla jednostki centralnej komputera. Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta jednostki centralnej stacji roboczej, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |  |

| URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE | TYP-UW2 Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe A4 | TYP oferowany: ………………………………… Producent: ………………………………............ |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalne parametry wymagane | Faktyczne parametry oferowanych urządzeń (nie gorsze, niż wymagane) |
| Funkcje urządzenia: | Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie) |  |
| Parametry drukowania |  |  |
| Technologia druku | druk laserowy |  |
| Jakość druku w czerni/ w kolorze (tryb best) | Do 600 x 600 dpi |  |
| Prędkość druku w czerni (tryb normalny, A4) | Do min. 26 str./min |  |
| Prędkość druku w kolorze (tryb normalny, A4) | Do min. 26 str./min |  |
| Wydruk pierwszej strony w czerni/ kolorze (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | Maksymalnie 9 s / Maksymalnie 10 s |  |
| Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | do 50 000 stron |  |
| Obsługa papieru |  |  |
| Standardowy podajnik papieru | Podajnik nośników na min. 250 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentów) na min. 50 arkuszy |  |
| Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru na min. 150 arkuszy |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny (standardowo) |  |
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5) |  |
| Nośniki | Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), karty pocztowe, etykiety, koperty |  |
| Gramatura nośników | Co najmniej od 60 do 170 g/m² (maksymalnie 200 g/m² - papier fotograficzny, błyszczący, pocztówki) |  |
| Standardowa pamięć | 256 MB |  |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 MB |  |
| Parametry skanowania |  |  |
| Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 x 1200 dpi |  |
| Skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika dokumentów (50 ark.) | Wymagane |  |
| Prędkość skanowania (tryb normalny, A4) | Do min. 26 str./ min i 45 obrazów / min. – mono Do min. 20 str./ min i 30 obrazów / min. – kolor |  |
| Maks. format skanowania (skaner płaski) | 216 x 297 mm |  |
| Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 356 mm |  |
| Formaty plików skanowania | PDF, JPG |  |
| Skanowanie do | e-mail; katalogu, pamięci USB |  |
| Parametry kopiowania |  |  |
| Prędkość kopiowania (w czerni, w kolorze, tryb normalny, format A4) | Do min. 26 kopii/min |  |
| Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 x 600 dpi |  |
| Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | Do 600 x 600 dpi |  |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |  |
| Maksymalna liczba kopii | Do 99 |  |
| Funkcje faksu |  |  |
| Szybkość faksu | min. 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę) |  |
| Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 400 stron |  |
| Rozdzielczość (w czerni) | do 300 x 300 dpi |  |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | Min. do 110 |  |
| Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | 110 adresatów |  |
| Wyświetlacz |  |  |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 10 cm |  |
| Sieci i łączność |  |  |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | - 1 port sieciowyGagabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX - 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0, |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Obecnie Instytut posiada komputery stacjonarne i przenośne z zainstalowanymi systemami operacyjnymi MS Windows 7 Pro, MS Windows 8 i MS Windows 8.1. oraz MS Windows 10 Oprogramowanie oraz sterowniki dołączone do urządzenia muszą być kompatybilne z ww. systemami operacyjnymi. |  |
| Wymiary |  |  |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Max. 420 x 500 x 400 mm |  |
| Pobór mocy: |  |  |
| urządzenie włączone | 570 W |  |
| tryb gotowości | 20 W |  |
| urządzenie uśpione | 3,0 W |  |
| urządzenie wyłączone | 0,6 W |  |
| Certyfikaty | Znak CE, Certyfikat ENERGY STAR® |  |
| Warunki gwarancji i serwisu | Gwarancja min. 12 miesięcy, jednak nie krótsza, niż gwarancja producenta Serwis gwarancyjny: - W siedzibie Zamawiającego - Pełna sprawność sprzętu zostanie przywrócona w czasie nie dłuższym, niż 14 dni od otrzymania formalnego zawiadomienia o awarii sprzętu + warunki zawarte w umowie Wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |

Oświadczamy, że:

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Jednocześnie oświadczamy, że:

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

- Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja …………………………..

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych

- Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

- Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl

Tytuł zamówienia „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania”

- Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: EZ/ZP-17/2018

Część II:

Informacje dotyczące Wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………

telefon: ………………………… faks ………………………………

e-mail: …………………………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………………………………………………..………..

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………….

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/-y, będący/e podwykonawcą/ami: ………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Część IV:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykaz robót budowlanych

Przystępując do postępowania na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania”, nr sprawy: EZ/ZP-17/2018,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawiam poniższy wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na adaptacji powierzchni biurowej lub laboratoryjnej:

| Lp. | Nazwa i adres Odbiorcy | Przedmiot i zakres zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | zakończenie |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty

.....................................................2018 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykaz doświadczenia zawodowego Koordynatora robót

Przystępując do postępowania na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania, nr sprawy: EZ/ZP-17/2018,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,  przedstawiam poniższy wykaz doświadczenia zawodowego Koordynatora robót– p. …………………………. (imię i nazwisko), w zakresie wentylacji i klimatyzacji lub montażu komór klimatycznych, w tym koordynowanie realizacjami w niżej wymienionym zakresie:

| L.p. | Nazwa Inwestycji | Zleceniodawca | Okres wykonania | Opis inwestycji (koordynacja inwestycji) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................2018 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania na adaptację pomieszczeń na potrzeby laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania”, nr sprawy: EZ/ZP-17/2018,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

# oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2018 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

# oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2018 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Odpowiednie zaznaczyć X

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).